SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia:	Remont budynku nr 4

Lokalizacja obiektu:		Teren

Kutno, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą

Zamawiający:		31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Zgierz ul. Konstantynowska 85.

Opracował:			Radosław TOMCZAK

OPRACOWAŁ:

…………………………..

1. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót, związanych z remontem budynku nr 4 w Kutnie, przy 
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą.

Zakres robót obejmuje:

Kod  CPV 45000000-7 roboty budowlane

Kod  CPV 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

Kod  CPV 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- Wymiana krat okiennych w budynku nr 4, 3

- Wymiana stolarki drzwiowej,

- Wymiana wentylacji mechanicznej,

- Wymiana klimatyzatorów,

- Wymiana systemów alarmowych,

Planuje się 10 uchylnych krat w miejscach wskazanych przez zamawiającego.

Kraty w budynkach 3 i 4 muszą być mocowane za pomocą minimum trzech kotw osadzonych w ścianie na głębokość 100 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na górnych i pionowych krawędziach krat. Kraty wykonane z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12mm, o oczku nie większym niż 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie. Siatka stalowa z drutu o średnicy co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większych niż 25/25 mm.  Jedna z tych krat powinna być zamykana od wewnątrz na zamek klasy 5 zabezpieczenia i odporności na wiercenie i odporności na korozję minimum klasy D lub kłódkę co najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz odporności na korozję minimum klasy 2.W kancelarii tajnej kraty zainstalowane w ramie z płaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niż 45mm x 6mm, z prętów stalowych o średnicy co najmniej 18mm, usytuowanych pionowo z prześwitem pomiędzy nimi nie większym niż 150mm i wzmocnionymi płaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niż 45 x 6mm, usytuowanymi w poziomie, w odstępach nie większych niż 500mm.

Systemy alarmowe do wymiany do w dwóch pomieszczeniach przeznaczonych na przechowywanie produktów leczniczych. Wizualizacja w pomieszczeniach wartowni i lokalnego centrum nadzoru oddalonego 200m od budynku nr 4.

Budynek nr 4 z przeznaczeniem na przechowywanie produktów leczniczych i sprzętu medycznego oraz sprzętu lotniczego dostosować do wymogów Przepisów o prowadzeniu gospodarki w wojskowej służby zdrowia w czasie pokoju DU-4.10.14

2. Informacje o terenie budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed zamiarem przystąpienia do robót następujące dokumenty:

- listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego),

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, 
nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy:

- punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenia przeznaczone na cele socjalne oraz magazynowe,

Rozliczenie poboru mediów przez Wykonawcę nastąpi według ustaleń 
w dokumentach umowy bądź dokonanych protokólarnie podczas przekazania terenu budowy.

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy), Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie prowadzonych robót, a nie związanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 
i magazynowych oraz pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonywanie robót w dniach roboczych odbywać się może w godzinach 700-1700. Istnieje możliwość wykonywania prac na wydłużonym dniu i w soboty po uzyskaniu zgody użytkownika.

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych 
z przedstawicielem służby p.poż 31WOG

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy 
i materiałów niebezpiecznych.

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

3. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych.

Wykonawca będzie wbudowywał materiały dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie tj.:

- w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji: dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją: dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy.

Certyfikaty i deklaracje zgodności przechowywane będą na terenie budowy 
i okazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na każde żądanie.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach 
i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

4. Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszym opracowaniu.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien znajdować się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp.

Wykonawca dostarczy na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków bezpieczeństwa ich użytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości robót, nie zostaną dopuszczone do pracy przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu 
w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

5. Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
i na dojazdach na teren budowy.

6. Wymagania dotyczące obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z kosztorysem ofertowym, w jednostkach miary ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą 
w celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

- podstawę wyceny i opis robót,

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),

- datę obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robót z podaniem składowych w kolejności:

długość x szerokość x wysokość (głębokość) x ilość = wynik obmiaru,

- podpis osoby sporządzającej obmiar.

7. Odbiór robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie do Zamawiającego.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu.

Jeżeli zajdzie konieczność przekazywania w użytkowanie poszczególnych elementów zamówienia, strony dokonywać będą odbiorów częściowych na takich zasadach jak całego przedmiotu umowy.

Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru zgłoszona będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie.

Gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający w terminie określonym 
w dokumentach umowy, powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru 
i składzie powołanej komisji oraz jakie ewentualnie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty:

- obmiar robót,

- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kosztorys powykonawczy),

- certyfikaty i deklaracje zgodności wg pkt 3 niniejszego opracowania dla wbudowanych materiałów,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- rozliczenie materiałów z demontażu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli stwierdzi, 
że Wykonawca nie zakończył robót budowlanych i obiekt nie został należycie przygotowany do odbioru lub przedstawione ww. dokumenty, są niekompletne lub wadliwe.

Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z niniejszym opracowaniem.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę 
na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Rozliczanie robót.

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczenia robót (częściowego i końcowego), jest kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych zgodne 
z kosztorysem ofertowym przyjętym przez Zamawiającego w umowie.

Podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego stanowi sprawdzony przez przedstawiciela Zamawiającego obmiar robót.

9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

  - Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni 
z zakresem prac oraz przeszkoleni w zakresie przestrzegania BHP na stanowisku pracy.

9.1.1.  Roboty rozbiórkowe.

- Zakres robót:

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale mają zastosowanie przy wykonaniu 
i odbiorze remontu podłoża chodników i dróg z kostki brukowej..

- Wykonanie robót:

Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego sposób wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić czy w rozbieranych elementach (ich obszarze) nie występują inne instalacje. Do skuwania warstwy betonu użyć elektronarzędzi względnie młotów pneumatycznych. Gruz z rozbiórek na bieżąco odwozić na wysypisko.

- Sprzęt:

Narzędzia do kucia:

- młoty elektryczne,

- młoty ręczne,

- przecinaki,

- elektryczne piły kątowe.

Maszyny:

- walec,

- zagęszczacz wibracyjny,

- koparko-spycharka,

- układarka asfaltu.

- Transport:

Transport gruzu w obrębie budowy ręczny, transport gruzu na wysypisko, samochodami samowyładowczymi.

- Obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 rozbiórki posadzek - podłoża.

- Odbiór robót:

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:

- wykonanie robót,

- wywózka gruzu do miejsca składowania,

- uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów z demontażu,

- stan techniczny sąsiadujących obiektów.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze specyfikacją techniczną.

9.2. Roboty montażowe.

9.2.1. Nawierzchnia biska wraz z montażem osprzętu .

- Zakres robót:

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru nw. robót:

- nawierzchni boiska.

- Materiały:

- nawierzchnie poliuretanowe,

- obrzeża chodnikowe i uliczne,

- cement,

- piasek.

- Narzędzia

- piły do cięcia kostki,

- trasownik do kostki,

- szczypce,

- piła z brzeszczotem wolframowym,

- pilniki i tarniki,

- młotek gumowy,

- poziomice,

- pace do spoinowania,

- Wykonanie robót:

Sprawdzić jakość podłoża, wykonać ewentualne naprawy i oczyścić podłoże. Przed układaniem posadzek należy sprawdzić wypoziomowanie podłoża. Układanie rozpoczynać od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie układa się – w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytki – pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól posadzki kontroluje się przyłożeniem łaty do płytek pasów kierunkowych. Spoiny między płytkami powinny być prostoliniowe i jednakowej grubości.

- Kontrola jakości robót:

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z PN-63/B-10145.

Odchylenie powierzchni ułożonych płytek od płaszczyzny oraz krawędzi od linii prostej nie większe niż 4 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami.

- Obmiar robót:

Jednostką obmiaru robót jest 1 m² wykonanej okładziny.

- Odbiór robót

Sprawdzeniu podlegają jakość i poprawność wykonania robót.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, roboty należy uznać za zgodne wymaganiami PN-63/B-10145 i specyfikacją techniczną.

- Przepisy związane:

PN-EN ISO 10545 Płytki ceramiczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

AKTY PRAWNE:

USTAWA Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 725)

USTAWA o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 )

USTAWA  o odpadach  (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 )

USTAWA  o ochronie informacji niejawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 632).

USTAWA o ochronie przeciwpożarowej  (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.2057 )

USTAWA  o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 )

USTAWA  prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 54 )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1461 ze.zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 )

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1461 ze.zm.)