ZP.271.03.2020.1022

Załącznik nr 1.16

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 16: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MONTAŻU I EKSPLOATACJI MASZYN ORAZ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH – CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MONTAŻU I EKSPLOATACJI MASZYN ORAZ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH – CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznej”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych.

W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy: siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

| LP | NAZWA POZYCJI | ILOŚĆ | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autotransformator | 4 szt | - Napięcie zasilania: 220-230 V 50/60 Hz - Napięcie wyjściowe: 0-250 V - Moc: min.1,0 KW - Prąd min: 4 A - Szerokość: do 165 mm - Głębokość: do 165 mm - Wysokość: do 210 mm - Masa: do 6,0 Kg - Gwarancja 24 mc |
| 2. | Automatyczny przełącznik faz | 8 szt | - Liczba styków przełącznych1 - Liczba styków rozwiernych0 - Liczba styków zwiernych0 - Maksymalna moc łączeniowa (styki sterowania) [VA]400 - Maksymalna zwłoka czasowa rozłączania [ms]800 - Maksymalne napięcie (styki kontroli) [V]250 - Maksymalny prąd ciągły [A]16 - Napięcie znamionowe [V] 230 - Prąd znamionowy (styki kontroli) [A]16 - Rodzaj napięcia AC - Sposób montażu Szyna DIN, TH35 - Stopień ochrony (IP)IP20 - Szerokość wyrażona liczbą modułów3 - Zakres prądu zadziałania [A] od 16 |
| 3. | Cyna lutownicza 1,5 250 g | 5 szt | - Spoiwo lutownicze- cyna lutownicza przeznaczona do współpracy z lutownicami transformatorowymi - Oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 - Topnik:SW26 - Zawartość topnika: 2.5% - Solidus / Liquidus: 183°C / 190°C - grubość drutu: 1,5mm - waga: 250g |
| 4. | Częstościomierz | 5 szt | - Napięcie DC: 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V; ±(0,5%+1) - Napięcie AC: 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V/750 V; ±(1%+3) - Natężenie prądu stałego DC: 600 µA/6000 µA/60 mA/600 mA/6 A/10 A; ±(1%+3) - Natężenie prądu zmiennego AC: 600 µA/6000 µA/60 mA/600 mA/6 A/10 A; ±(1,2%+5) - Rezystancja: 600 Ohm/6 kOhm/60 kOhm/600 kOhm/6 MOhm/60 MOhm; ±(1%+2)Pojemność: 40 nF/400 nF/4 µF/40 µF/400 µF/4000 µF; ±(3%+5) - Częstotliwość: 10 Hz-10 MHz; ±(0,1%+4) - Temperatura: -40°C-1000°C; ±(1,2%+3), -40°F-1832°F; ±(1,2%+4) - Maksymalny odczyt: 6000 - Pomiar współczynnika wypełnienia: 0,1%-99,9% - Test diod Automatyczne wyłączanie Ciągłość obwodu - Wskaźnik niskiego poziomu baterii: =<7,5 V Zamrożenie ostatniego wskazania - Podświetlany ekran LCD Analogowy Bar Graph - Zapis wartości maks./min. - Impedancja wejściowa napięcia stałego: ok. 10 MOhm - Tryb pomiaru względnego Zabezpieczenie obwodów wejściowych. - Gwarancja 24mc |
| 5. | Komplet kluczy płaskich, oczkowych i nasadowych | 15szt | Komplet zawiera: nasadki - 1/2":10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm; - nasadki długie 1/2":14,15,17,19mm; - nasadki do świec 1/2":16,21mm; - nasadki1/4":4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm; - nasadki długie 1/4":6,7,8,9,10,11,12,13mm; - nasadki 1/4" z bitami: typu Torx(T8,10,15,20,25,30), Imbus(3,4,5,6mm),PZ(1,2),PH(1,2), Płaskie(4,5.5,7mm)bity: typu Imbus(6,8,10,12,14mm), PH(3,4), Płaskie(8,10,12mm), PZ(3,4), Tox(T40,45,50,55) - wkrętak 1/2" do nasadek i bitów; adapter do bitów 1/2"grzechotki 1/2" i 1/4"przedłużki 1/2"(125,250mm) oraz 1/4"(50,100mm)przelotka1/2"pokrętło typ T z kwadratem zabierającym 1/4"przeguby typu Cardana (krzyżowego) 1/2" i 1/4"imbusy typ L(1.5,2,3mm) klucze nasadowe typu torx na 1/4 i 1/2 - KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE zestaw 6-32mm 25 elementów |
| 6. | Uniwersalna Lutownica 250 W z regulacją wraz z wyposażeniem | 6 szt | W skład kompletu wchodzą: - 1) Lutownica Transformatorowa z płynną regulacją 0 - 250 W. Płynna regulacja mocy pozwala na dobranie właściwej temperatury grotu. Moc regulowana 0 - 250 W, temperatura grotu do 450 °C, oświetlenie diodą LED 10 mm 15 cd. - 2) Topnik do miękkiego lutowania aluminium i jego stopów -15 ml. Lutowanie odbywa się przy pomocy lutownicy w temperaturze do 250 °C. - 3) Silnie aktywny topnik służący do miękkiego lutowania stali stopowych, w tym stali nierdzewnej i kwasoodpornej - 15 ml. - 4) Bezołowiowa cyna lutownicza Sn97Cu3 - 24 g. przeznaczona do lutowania instalacji wodnych i CO. Do lutowania aluminium oraz stali nierdzewnej. - 5) Topnik w płynie - 40 ml. przeznaczony do lutowania układów elektronicznych. Zawiera kalafonię oraz łagodne aktywatory organiczne. - 6) Spoiwo bezołowiowe Sn99,3Cu0,7 - 14 g. Spełnia wymagania dyrektywy RoHS 2002/95/EC. Zawiera w rdzeniu niekorozyjny topnik typu "No Clean" (1.1.3 wg PN EN 29454, SW 32 wg DIN 8511). - 7) zapasowe groty - 10 szt. - Gwarancja 24 mc na pozycję 1 |
| 7. | Miernik cęgowy | 4 szt | - Minimalny zakres pomiarowy V/DC 0.1 mV - Maksymalny zakres pomiarowy V/DC 600 V - Minimalny zakres pomiarowy V/AC 0.001 V - Maksymalny zakres pomiarowy V/AC 600 V - Minimalny zakres pomiarowy A/DC 0.01 A - Maksymalny zakres pomiarowy A/DC 400 A - Minimalny zakres pomiarowy A/AC 0.01 A - Maksymalny zakres pomiarowy A/AC 400 A - Zakres pomiaru rezystancji 0.1 Ω – 40bMOhm - Zakres pomiarowy pojemności 100 pF - 4000 µF - Zakres pomiarowy częstotliwości 0,001 Hz – 10 kHz - Zakres pomiarowy temperatury Od -20°C do 760 °C - Dokładność podstawowa (+/-) 0.8 % - Rodzaj pomiaru True RMS - Zakres częstotliwości 50 Hz - 400 Hz - Waga 270 g - Kalibracja ISO - Kategoria pomiarowa CAT III 600 V - Pomiar napięcia AC/DC - Pomiar natężenia prądu AC/DC - Rodzaj wyświetlacza cyfrowy - Wyświetlane cyfry 4000 - Rozwartość kleszczy 32 mm - Rodzaj produktu Miernik cęgowy - Gwarancja 24mc |
| 8. | Miernik do pomiarów parametrów instalacji | 1 szt | - Przenośny mikroprocesorowy wykrywacz pozwalający na lokalizację przerw w obwodach, wyszukiwanie przewodów w ścianach oraz wyszukiwanie przewodów w wiązkach. Składający się z generatora i lokalizatora. Urządzenia posiadające regulację czułości zwiększającą dokładność pomiarową i ułatwiającą proces identyfikacji. Właściwości: - Typ testera: wykrywacz przewodów - Zakres wykrywanego napięcia: 100...250V AC - Zakres częstotliwości wykrywanego napięcia: 50/60Hz - Wykrywanie: bezpieczników do gł. 10 cm, przewodów do gł. 40 cm, przewodów od dł. <150 m, przewodów w wiązkach, przewodów w ścianach - Klasa szczelności: IP20 - Stopień zanieczyszczenia: 2 - Temperatura pracy: -10...40°C - Właściwości przyrządów pomiarowych: identyfikator przerw w przewodach, optyczna (LED) i akustyczna sygnalizacja wykrytego przewodu, regulacja czułości, zestaw złożony z nadajnika i odbiornika - Wyposażenie standardowe: bateria, pokrowiec - Zgodność z normą: EN61010 300V CAT III |
| 9. | MIERNIK CYFROWY z funkcją oscyloskopu, pomiar: ciągłość, częstotliwość, parametry diody, prąd przemienny AC, prąd stały DC, pojemność, rezystancja | 12 szt | Pakiet zawiera: - 1 x Jednostka pomiarowa - multimetr cyfrowy - 1 x Torba - 1 x para sond - 1 x instrukcja obsługi - 1 x pudełko Funkcje i parametry jednostki pomiarowej - multimetru cyfrowego: - 1.Analogowa przepustowość: ACV / DCV / ACA / DCA 20kHz, 200k próbkowania A / D o wysokiej prędkości - 2. Ekran wyświetlacza HD - 3. Cyfrowy multimetr z 41-segmentowym analogowym wyświetlaczem słupkowym, szybkie próbkowanie A / D 200k, 4000, automatyczny zakres (można wybrać ręcznie), jednoprzyciskowy przełącznik graficznego wyświetlania przebiegu podczas pomiaru (funkcja graficznej reprezentacji przebiegu typu oscyloskop) - 4.Technologia kalibracji panelu i kalibracji pamięci. - 5. Zapisywanie 100 zestawów danych i 10 przebiegów niezależnie - 6. Zdolny do przechowywania przebiegu i danych podczas pomiaru - 7.Realizujący automatyczne rejestrowanie kształtu za pomocą jednego przycisku. - 8. Wyświetlanie danych historycznych i pomiarów w czasie rzeczywistym na tym samym ekranie - 9.Efektywnie eliminujący rezystancję ołowiu, dystrybuowaną pojemność lub sygnały interferencyjne z pomiarem wartości względnej (kasowanie) - 10. Funkcji automatycznego wyłączania - 11. Możliwość pomiaru napięcia / prąd DC / AC, rezystancję, pojemność - min 100 µF - 12. Możliwość pomiaru częstotliwości / cyklu pracy, test diody / ciągłości - 13. Pomiar częstotliwości z automatycznym zakresem przełączania 5 Hz ~ 5 MHz i minimalnym wejściem 360 V AC - 14. Pomiar prądu przemiennego i stałego z ochroną przed błędem napięcia min.10A - 15. Pozycja przekładni: dla małych kondensatorów do szybkiego pomiaru pojemności z zakresu 0,1nf-100uf - Gwarancja 24 mc |
| 10 | nóź elektromonterski | 12 szt | - Nóż do kabli miedzianych i aluminiowych, jedno i wielożyłowych - z izolacją wykonaną z gumy, - ergonomiczny kształt rękojeści - Długość: 150- 160 mm Waga: ok 0,95 g - Ostrze: stal HRC - Posiada: precyzyjne ostrze czołowe o dużej wytrzymałości oraz specjalną stopkę na końcu ostrza do bezpiecznego cięcia płaszczy kablowych |
| 11 | Praska ręczna do zaciskania końcówek kablowych | 1 szt | - Praska ręczna hydrauliczna - zaciskarka do kabli, przewodów 4-70mm 6T. - Walizka w zestawie z matrycami hartowanymi - Długość: 300-350 mm Skok: 12-14 mm - Siła zgniatania: 5-7 T 50-70kn/ - Matryce dzielone hartowane: 4 / 6 /10 / 16 / 25 / 35 / 50 / 70 mm² - Antypoślizgowe rączki |
| 12 | Przekaźniki bezzwłoczne | 12 szt | - NASTAWA TRYBU PRACY: - Pokrętłem wyboru funkcji FUNC ustawić jedną z funkcji (np. funkcja A - opóźnione wyłączenie). - NASTAWA CZASU PRACY: - Pokrętłem wyboru zakresu czasowego T↔ ustawić jeden z zakresów, następnie - pokrętłem nastawy czasu T× ustawić wartość na skali od 1 do 12. Iloczyn - tych wartości jest równy czasowi pracy t (np. t=1m×7=7 min). - ZAKRESY CZASOWE: - 0,1s: 0,1÷1,2 s - 1s : 1÷12 s - 10s: 10÷120 s - 1m: 1÷12 min. - 10m: 10÷120 min. - 2h: 2÷24 godz. - 1d: 1÷12 dni (24÷288 godz.) - 2d: 2÷24 dni (48÷576 godz.) - ON: przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załączenie styku w pozycji 10-12. - OFF: przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załączenie styku w pozycji 10-11. |
| 13 | Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny | 21 szt | - zasilanie 230V AC / 24V AC/DC - prąd obciążenia 2×[<8A] - styk 2P izolowane przełączalne NO/NC - czas pracy 0,1s÷24h - opóźnienie zadziałania - funkcje awersyjne <50msek - sygnalizacja zasilania LED zielona - sygnalizacja stanu styków LED czerwona - pobór mocy 0,8W - temperatura pracy -25÷50°C - przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm² - wymiary 1 moduł (18mm) - montaż na szynie TH-35 ZASILANIE - 1-3 zasilanie przekaźnika: 230V - 3-4 zasilanie przekaźnika: 24V WEJŚCIA STERUJĄCE - 5 wejście sygnału START - 6 wejście sygnału RESET STYK 1 - 8 wejście zasilania styku - 7 wyjście: styk rozwierny (bierny) - 9 wyjście: styk zwierny (czynny) STYK 2 - 11 wejście zasilania styku - 10 wyjście: styk rozwierny (bierny) - 12 wyjście: styk zwierny (czynny) 10 funkcji pracy A-K: - A. Opóźnione załączenie - B. Opóźnione wyłączenie - C. Opóźnione załączenie – cyklicznie - D. Opóźnione wyłączenie – cyklicznie - E. Generowanie impulsu 0,5s.po zadanym czasie t - F. Generowanie pojedynczego impulsu o czasie t zboczem narastającym sygnału start, - G. Generowanie pojedynczego impulsu o czasie t zboczem opadającym sygnału start. - H. Opóźnienie przy wyłączeniu z możliwością podtrzymania. Zbocze narastające sygnału start - I. Generowanie pojedynczego impulsu 0,5sek po czasie t wyzwolonym zboczem opadającym sygnału start. - K. Wyłączenie przekaźnika na określony czas t zboczem narastającym sygnału start. |
| 14 | Przewody pomiarowe MS-6 CAT III 1000 | 12 szt | - Wielofunkcyjny zestaw kabli pomiarowych Dane techniczne - Długość kabla: 1.2 m - Funkcje wtyczki: bezpieczna, kątowa - Kategoria pomiarowa: CAT III 1000 V - Kolor: czarny, czerwony - Materiał: PCW - Napięcie znamionowe: 1000 V - Przekrój przewodów: 1 mm² - Prąd znamionowy: 10 A - Rodzaj produktu: Zestaw przewodów pomiarowych bezpiecznych - Zakres temperatury: Od -15 do +70 °C - Złącze A: złącze męskie, lamelkowe 4 mm - Złącze B: sonda - Średnica / typ wtyczki: 4 mm, wtyczka kątowa i prosta Komplet zawiera: - 2 przewody pomiarowe z izolacją PCW - 2 końcówki ze stali szlachetnej - 1 para klipsów - 2 szt. (otwór 5 mm, CAT II 1000 V). |
| 15 | Przewód OWY 5x1,5 300/500V H05VV-F (linka) | 200mb | - Przewód OWY 5x1,5 300/500V (H05VV-F) o żyłach wielodrutowych giętkich, o izolacji i powłoce polwinitowej, na napięcie znamionowe 300/500V. - Dane techniczne - Ilość żył 5 - Materiał żyły Miedź - Przekrój żyły [mm²] 1,5 - Kolor Biały - Napięcie znamionowe [kV] 0,30/0,50 - Rdzeń Linka - Materiał izolacji Polwinit |
| 16 | przyrząd do zdejmowania izolacji | 12 szt | - Automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji z przewodów elastycznych i plecionych - Do kabli z izolacją PVC i innych materiałów o przekroju od 0,2 - 6,0mm² (AWG 24-10). - Regulowany ogranicznik długości od 5,0 - 15,0 mm. - Zintegrowany obcinak do cięcia przewodów do max. 2,5 mm². - Wykonane z wzmocnionego włókna szklanego-poliamidu. - Korpus wykonany z odpornego na ścieranie poliamidu. - Noże wykonane ze specjalnej stali narzędziowej, hartowanej olejowo. - Automatyczne dopasowanie do popularnych jedno-, wielo- i cienko-żyłowych przewodów z izolacją standardową w całym zakresie roboczym, - Dodatkowe funkcje: obcinak do drutu miedzianego i aluminiowego. - Nie wymagają ręcznej regulacji! - Automatyczne dopasowanie do średnicy przewodu! - Dane techniczne: - Zakres pracy: 0,2 - 6,0mm² (AWG 24-10) - Regulowany ogranicznik długości: 5,0 - 15,0 mm - Wymiary: 165 x 140 x 27 mm. |
| 17 | Silnik: AC; 1-fazowy; 250W; 230VAC; 1340obr./min; 1,78Nm; 6,3kg | 10 szt | - Typ silnika AC - Rodzaj silnika 1-fazowy - Moc 200-250W - Napięcie zasilania 230V AC - Obroty znamionowe silnika 1000- 1500 obr./min - Masa max. 6,3kg - Klasa szczelności IP54 - Temperatura pracy -15...40°C - Klasa izolacji F - Podłączenie elektryczne zaciski śrubowe - Montaż łapy - Pobór prądu 2-3 A - Gwarancja minimum 24 mc |
| 18 | Silnik elektryczny 3 fazowy, 400/690 (rozruch gwiazda / trójkąt) | 14 szt | - Silnik elektryczny 3 fazowy - Moc: do 1,1kW - Obroty: 1000 - 1500 obr./min. - Napięcie: 400 / 690 V, 50 Hz (konieczna możliwość przyłączania gwiazda/trójkąt) - Mocowanie: łapowe - Materiał obudowy: aluminium - Stopień ochrony: IP55 - Gwarancja minimum 24 mc |
| 19 | Stacja lutująco rozlutowująca z akcesoriami | 6 szt | - Stacja lutownicza na gorące powietrze + Kolbowa z czujnikiem temperatury 60W 100-500°C Główne cechy produktu: - kolba wykonana w technologii ESD Safe - nadmuch przy użyciu kompresora - całość sterowana regulatorem PID - Stacja lutownicza wyposażona w element grzejny gwarantujący szybkie nagrzewanie oraz trwałość grzałki. Posiadająca płynną regulacje nawiewu oraz temperatury. Stacja zaprojektowana do prac lutowniczych z takimi komponentami jak układy SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMD itd. oraz nagrzewaniem, wygrzewaniem koszulek termokurczliwych, rozmrażaniem, rozpuszczaniem klejów, opalaniem farb, podgrzewaniem itp. - Obydwa moduły stacji czyli grotówka i hotair mogą pracować niezależnie od siebie. - Stacja wyposażona dodatkowo w system automatycznego chłodzenia po zakończeniu pracy. Stacja grotowa nadaje się do lutowania ołowiowego i w technice bezołowiowej (lead free).Stacja posiada metalową obudowę. Wydmuch powietrza realizowany poprzez kompresor, zapewniający stabilnością siły nadmuchu. Rączka stacji ma gwarantować zastosowanie ogólnie dostępnych na rynku polskim typów grotów. Cechy: - stacja 2 w 1 lutownica grotowa i typu Hot-Air - kolba Hot-Air po wyłączeniu stacji automatycznie wystudza element grzejny. - całość sterowana regulator PID - dwa wyświetlacze LED , podczas ustawiania pokazywać mają zadaną wartość temperatury, po kilku sekundach obraz zamieniać się ma na wskazanie aktualnej temperatury - kolba wykonana w technologii ESD Safe - nadmuch przy użyciu kompresora W komplecie: - Stacja lutownicza z kolbą na gorące powietrze - Podstawka pod lutownice grotową wraz z gąbką do czyszczenia grotu - Kolba grotowa z czujnikiem temperatury o mocy min. 60W z grotem typu I - Komplet 3 dysz do kolby na gorące powietrze - Przewód zasilania - Instrukcja obsługi - Min. 24 miesięczna gwarancja - Groty aluminiowe 10szt. typ 900M - Elektryczny odsysacz do cyny - Pasta do lutowania 20g - topnik o konsystencji pasty sporządzony na bazie kalafonii i organicznego aktywatora halogenowego, ułatwiająca lutowanie elementów: miedzianych, srebrzonych, cynkowanych oraz niklowanych. Stosowana do pobielania i lutowania w technice radiowej i telekomunikacji oraz przy montażu urządzeń elektrycznych. - Kalafonia 20g |
| 20 | Sterowniki 24V z przewodem komunikacyjnym i panelem LCD | 7 szt | - Sterownik dedykowany / kompatybilny z zasilaczem z poz.41 czyli: Zasilacz o parametrach: - Typ Nap. wyj. zasilacza 24 V DC/ 0,66A - Uwaga! Przy długotrwałym przeciążeniu nastąpi zanik napięcia na wyjściu spowodowany zadziałaniem - bezpiecznika termicznego wewnątrz stabilizatora. Po ostygnięciu zasilacz - automatycznie powraca do pracy. - Dane techniczne - napięcie wejściowe 230V AC - moc wyjściowa 12W - tętnienie <3mV RMS - temperatura pracy -10÷40°C - przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm² - wymiary 6 modułów (105mm) waga do 560g montaż na szynie 35mm - Sterownik swobodnie programowalny 12 wejść cyfrowych. - Zasilanie : 12÷24V DC, 6xAI/DI+6xDI, 8xRELAY(10A), - Koniecznie wersja z panelem LCD PANEL LCD !!!. - odporność na chwilowy zanik napięcia 5 ms - prąd rozruchowy 250 mA - moc 3,5÷4 W - wejścia ogólna liczba wejść 12 (I1÷IC) liczba wejść cyfrowych 12 (I1÷IC) liczba wejść analogowych 6 (I1÷I6) (0÷10 V DC) - zakres napięć wejściowych 0÷28,8 V DC - typ wejścia rezystancyjne izolacja pomiędzy wejściem i zasilaniem rezystancja izolacja pomiędzy wejściami brak wejścia analogowe I1...I6 zakres pomiarowy 0÷10 V DC - maksymalne napięcie wejściowe 28,8 V DC - impedancja wejściowa 34÷72kΩ - rozdzielczość 10 Bit - dokładność przy 25°C 20 mV - dokładność przy 55°C 40 mV - liczba wyjść 6 (Q1÷Q6) - typ wyjścia przekaźnikowe prąd ciągły, - obciążenie rezystancyjne 10 A - prąd ciągły, - obciążenie indukcyjne 2 A - napięcie pracy (AC) 250 V - napięcie pracy (DC) 48 V - dopuszczalna moc obciążenia 300 W - liczba bloków funkcyjnych 1024 - liczba liczników zdarzeń (1÷ 99999999) 512 - liczba liczników czasu (10 ms ÷ 99h 59m) 512 - liczba flag cyfrowych 256 - liczba rejestrów analogowych 256 - liczba regulatorów PI 30 - liczba bloków matematycznych 1024 - liczba ekranów HMI 128 - dokładność zegara RTC ±2 s/dzień podtrzymanie zegara RTC 20 dni - trwałość programu 10 lat - zabezpieczenie przed utratą danych TAK - czas cyklu 0,6÷8 ms - czas przetwarzania pojedynczej aplikacji 100 ms - moduły rozszerzeń 16 - liczba wolnych wejść (4Hz) 8 - liczba szybkich wejść (60 kHz) 4 - RS232 TAK - protokół komunikacyjny Modbus RTU/ASCII panel HMI TAK - zabezpieczenie programu PIN, 4 cyfry - temperatura pracy -20÷55°C - stopień ochrony IP20. - W komplecie interfejs do programowania sterowników - z portu sterownika 5 V DC do portu USB komputera 5V DC, separacja pomiędzy sterownikiem i USB komputera - galwaniczna |
| 21 | Stycznik elektromagnetyczny 3-faz D 3P AC-3 25A; NC+NO; 230V 50/60HZ | 58 szt | - Napięcie znamionowe: 690V - Prąd znamionowy Ie max AC-3 (Ue ≤ 440V): 25 A - Moc znamionowa dla AC3 380/400 V: 11 kW - Styki pomocnicze: 1 NO + 1 NC - Napięcie sterownicze: 230V 50/60Hz - Zaciski: śrubowe - Mocowanie: szyna TH35 i na tablicy (uniwersalne) - Możliwość rozszerzenia o dodatkowe styki pomocnicze 2*NC/NO od góry (na styczniku), kompatybilne z modułem rozszerzającym z poz. 45 o poniższych parametrach: - Blok zestyków pomocniczych 2 NO + 2 NC - Mocowanie z przodu ( od góry) - Zaciski śrubowe |
| 22 | System oddymiający dedykowany do systemu sygnalizacji pożaru | 1 szt | - Centrala oddymiania Informacje o produkcie: - Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji - Całkowity prąd napędów do 4 A - Do zastosowania w małych obiektach - Wyposażona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły - Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone są wyłącznie czujki dopuszczone przez D+H) - Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych - Możliwe zaprogramowanie różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji - Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy - Natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego Dane techniczne: - Zasilanie 230 V AC / 50 Hz / 120 VA - Moc w stanie gotowości 5,8 W - Wyjście 24 V DC / 4 A - Tryb pracy „Dozór” Praca ciągła - Tryb pracy „Alarm / Wentylacja” Praca krótkotrwała, 30% ED - Zakres temperatur -10 °C ... +55 °C - Linia / Grupa 1 / 1 - Stopień ochrony: IP 30 (IP 54 dla obudowy stalowej -KS) - Moduły wewnętrzne central oddymiania: - - Przeznaczone do central pracujących w systemie RZN oraz GVL - - Posiadają różne funkcje wspomagające działanie systemu oddymiania i naturalnej wentylacji - - Pozwalają na rozbudowę centrali - W zestawie: kompatybilny przekaźnik odłączający – 4 szt. - - jeden bezpotencjałowy zestyk przełączny, maks. 230 VAC/5 A, - - wersja na szynę „omega” (szerokość: 16 mm). - W komplecie akumulator bezołowiowy 1,3Ah/12V - 6 szt ( 2 + 4 zapas) - W komplecie kompatybilny moduł odłączenia alarmu - 2 szt |
| 23 | Szczypce tnące boczne 160 mm | 12 szt | - Szczypce boczne zgodne z normą DIN 5749. - Wykonane z wysokiej jakości stali krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (55-60 HRC) zapewniają skuteczne cięcie. - Dwumateriałowa, ergonomiczna rękojeść podnosi komfort użytkowania. - Jakość narzędzia potwierdzona certyfikatem TÜV - 25-letnia gwarancja producenta. |
| 24 | Szczypce do ściągania izolacji | 12 szt | - Szczypce do obcinania oraz ściągania izolacji z kabli elektrycznych. Podziałka pozwalająca na określenie grubości kabla. Część robocza szczypiec zakończona szczękami posiadającymi nacięcia pomocne podczas przytrzymywania oraz zdejmowania izolacji. Rączki pokryte antypoślizgowym tworzywem sztucznym. DANE TECHNICZNE: - długość -do 160 mm - zdolność cięcia przewodów - min 6mm2 - średnica obsługiwanych przewodów - 0.5 - 5.5mm2 (AWG - 10-20) - waga - max. 0,150 kg - Spełnia wymagania międzynarodowych norm DIN i ANSI . |
| 25 | Szczypce płaskie 160 mm | 12 szt | - Szczypce płaskie wykonane zgodnie z normą DIN 5745. - Szczęki stalowe, hartowane indukcyjnie (55-60 HRC) - Dwumateriałowa, ergonomiczna rękojeść - Jakość narzędzia potwierdzona certyfikatem TÜV - 25-letnia gwarancja producenta. - Szczypce płaskie 160 mm, ząbkowane szczęki. |
| 26 | szczypce uniwersalne 160 mm | 12 szt | - Szczypce uniwersalne wykonane zgodnie z normą DIN 5746. - Szczęki z wysokiej jakości stali hartowane indukcyjnie (55-60 HRC) - Dwumateriałowa, ergonomiczna rękojeść - Jakość narzędzia potwierdzona certyfikatem TÜV - 25-letnia gwarancja producenta. |
| 27 | ŚCIĄGACZ ODKLEJACZ ŁOŻYSK ZESTAW ŚCIĄGACZY 30-70 | 1 szt | - Zakres pracy odklejaczy: 30-50mm; 50-70mm - Długości redukcji do łączenia odklejacza ze ściągaczem: 2x108mm i 2x130mm - Długości przedłużek: 2x107mm i 2x130mm - W zestawie: 2 x odklejacz do łożysk belka "H" kształtna do ściągacza łożysk ściągacz do łożysk, łączniki i redukcje do współpracy ściągacza z odklejaczem |
| 28 | ZESTAW DO MONTAŻU I DEMONTAŻU ŁOŻYSK KÓŁ 40-81 MM | 1 szt | - Aluminiowe narzędzia do montażu i demontażu łożysk kół. - W zestawie: napędy o średnicy: 40, 44, 50, 59, 63, 65, 72, 76 i 81 mm - Zawartość pudełka: 1 x Uchwyt napędowy 135 mm 1 x Napęd 40 mm 1 x Napęd 59 mm 1 x Napęd 44 mm 1 x Napęd 50 mm 1 x Napęd 65 mm 1 x Napęd 72 mm 1 x Napęd 76 mm 1 x Napęd 63 mm 1 x Napęd 81 mm. - uchwyt - futerał |
| 29 | Watomierz laboratoryjny, analogowy jednofazowy | 5 szt | - Funkcje: - Watomierz 1-fazowy AC/DC 60-120-240-480V, AC/CD 1A - Dokładność 2,5%(DC), 1%(AC) - Częstotliwość pracy 0~500Hz - Bezpieczniki 1A/500V - Wymiary w przybliżeniu ±10mm we wszystkich wymiarach - 170 x 165 x 55 [mm] - Masa do 300g. |
| 30 | WIERTARKA UDAROWA + akcesoria | 4 szt | - Parametry techniczne: - Moc silnika min. 600 W - Prędkość obrotowa od 0 do minimum 2.800 obr/min (regulowana) - Liczba udarów od 0 do minimum 44.800 obr/min (regulowana) - Gwint uchwytu wiertarskiego 1/2" - 20 UNF-2 - Uchwyt wiertarski 1,5 - 13,0 mm szybkozaciskowy - Ciężar urządzenia do 1,7 kg - Wyposażenie wiertarki: - dodatkowa rękojeść - zderzak głębokości wiercenia - walizka z tworzywa sztucznego - komplet 41 sztuk wierteł i bitów w walizce - Gwarancja: 24 mc |
| 31 | Wkrętaki elektrotechniczne płaskie i krzyżowe – komplet | 21 szt | - Trzpienie izolowane gwarantujące bezpieczeństwo pracy do 1000 V - Wielokomponentowa, ergonomiczna rękojeść - Sześciokątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy - Oznaczenie kolorystyczne rozmiaru/typu wkrętaka - Końcówka wykonana w technologii laserowej „wgryzająca się” w gniazdo wkrętu i zapobiegająca wyślizgiwaniu się narzędzia - Dodatkowo w komplecie próbnik napięcia i wieszak. |
| 32 | Wkrętarko- wiertarka | 12 szt | - Wiertarko wkrętarka sieciowa - Posiadająca dwa biegi. - Obudowa jest powlekana gumą - Rozmiar uchwytu narzędziowego 10-12mm . - Regulacja prędkości , łagodny rozruch. - Wbudowany mechanizm sprzęgła typowy dla wkrętarek z blokadą do wiercenia. Dane techniczne : - Moc: 300-350W - Prędkość obrotowa: 0-550/0-2100 obr/min - Długość przewodu: 6-8 m - Średnica wiertła: 10-12 mm - Waga: do 1,5 kg - Gwarancja: 24 mc |
| 33 | Detektor tester próbnik napięcia | 15 szt | - Uniwersalny, produkowany w Polsce, próbnik napięcia oraz bezkontaktowy detektor, który dzięki sygnalizacja optycznej i akustycznej umożliwia wykonanie następujących badań: - 1. Sprawdzanie fazy, zera i uziemienia. - 2. Sprawdzanie ciągłości obwodu. - 3. Detekcja i wykrywanie napięcia przez izolację w przewodach. - 4. Sprawdzanie obecności napięcia stałego 6 V, 12 V, 24 V - 5. Sprawdzanie masy (bieguna -) oraz zasilania (bieguna +) w samochodzie. - 6. Wykrywanie przez izolację przerw i zwarć w przewodach. - 7. Ustalanie kolejności przewodów w wiązce. - 8. Sprawdzanie bezpieczników, żarówek, elementów elektronicznych. - 9. Wykrywanie przewodów pod napięciem pod tynkiem. - 10. Umożliwia naprawę lampek choinkowych bez wyjmowania żarówek. - 11. Sprawdzanie zasilania i ustawianie zapłonu w samochodach, motocyklach itp. - Zasilanie testera miniaturowe baterie AG10. zamontowane do próbnika. - Grot stalowy hartowany o twardości 58 HRC. - Mocne wskazanie diodą świetlną ~2000 mcd. - Głośność buzzera ~ 85 dB. |
| 34 | Wyłącznik silnikowy 2,5-4A | 14 szt | - Mocowane na stałe : szyna TH35 - Liczba biegunów 3 - Rodzaj przyłącza obwodu głównego Połączenie śrubowe - Sposób wyzwalania Termomagnetyczny - Stopień ochrony (IP)IP20 - Zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego do 52 [A] - Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego do 4 [A] - Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego od 2.5 [A] - Znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V 1.5000 [kW] - Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC 100 [kA] - Znamionowe napięcie pracy do 690 [V] - Znamionowe napięcie pracy od 230[V] - Znamionowy prąd ciągły Iu 4 [A] |
| 35 | Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 6A | 63 szt | - Ilość modułów: 1 - Charakterystyka: B - Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz - Prąd znamionowy ln: 6 A - Zdolność zwarciowa łączeniowa [Icn]: 6 kA - Liczba biegunów: 1 P - Napięcie znamionowe Ue:230/400 V - Napięcie izolacji Ui:500 V - Rodzaj podłączenia: Ze śrubą - Temperatura pracy: -25 do 60 °C - Mocowanie szyna TH35 |
| 36 | Wyłącznik nadprądowy S303 C10 3P 10A | 14 szt | - Ilość modułów:3 - Charakterystyka: C - Częstotliwość znamionowa:50/60 Hz - Prąd znamionowy ln:10 A - Zdolność zwarciowa łączeniowa [Icn]:6 kA - Liczba biegunów:3 P - Napięcie znamionowe Ue:230/400 V - Napięcie izolacji Ui:500 V - Rodzaj podłączenia: Ze śrubą - Temperatura pracy:-25 do 60 °C - Mocowanie szyna TH35 |
| 37 | Przekaźnik przetężeniowy termiczny 6,3 A | 12 szt | Dane techniczne - Klasa wyzwalania: KLASA 10 - Liczba styków pomocniczych rozwiernych: 1 - Liczba styków pomocniczych zwiernych: 1 - Rodzaj przyłącza obwodu głównego: Połączenie śrubowe - Sposób montażu: Montaż bezpośredni - Zakres nastawy prądu [A] do: 6.3 - Zakres nastawy prądu [A] od: 4 - Przycisk Reset - Mocowanie zgodne z stycznikami ETI posiadane przez Zamawiającego |
| 38 | Zaciskarka praska do konektorów | 12 szt | - Praska do końcówek konektorowych. - Zakres pracy 0,5-6,0 mm². - System blokujący otwarcie szczypiec dopiero po zaciśnięciu końcówki, - Możliwość obsługi jedną lub dwiema rękami, - Śrubowe zabezpieczenie matryc przed wypadaniem, - Możliwość wymiany matryc. |
| 39 | Zaciskarka tulejek do kabli 0.25-6 | 12 szt | - Szczypce czterokątne do tulejek kablowych Dane techniczne - czterokątny profil zgniatający - zakres pracy: 0,25-6mm2 - długość: 170-180mm - Blokada, która zapobiega otwarciu szczypiec przed zaciśnięciem tulejki. - Waga do 0.45 kg. |
| 40 | Stabilizowany zasilacz laboratoryjny z płynną regulacją napięcia w zakresie od 0 do 30 V oraz prądu w zakresie od 0 do 5 A. | 10 szt | - Stabilizowany zasilacz laboratoryjny (30V 5A) posiadający płynną regulacje napięcia i zabezpieczenia prądowego (tzn. po przekroczeniu danego obciążenia odcina zasilanie).Do zastosowań serwisów elektronicznych oraz laboratoriach. Funkcjonalność: - Regulacja: zgrubna i dokładna (napięcia oraz prądu (ograniczenia prądu)) - Ograniczenie prądowe - Zabezpieczenie przeciw zwarciowe - Dwa zakresy pracy wyświetlacza prądowego mA / A - Odczyt napięcia i prądu wyjścia na osobnych wyświetlaczach LED - Dokładność wskazania napięcia 0.1V i prądu 0.01 A Parametry techniczne: - Napięcie zasilania: 230VAC +/- 10% 50/60Hz - Napięcie wyjściowe 0÷30 V - Prąd wyjściowy 0÷5 A - Temperatura pracy: od -10°C do 40°C - Wyświetlacz typu LED 3 1/2 cyfry - Dokładność wskazań napięcia +/-(1%+1c) - Stabilność napięcia - stabilność źródła zasilania od 0.01% +2mV - stabilność zasilania od 0.01% +2mV - Zakłócenia od 1mV rms - Masa do 5 kg |
| 41 | Zasilacze DC 24V | 7 szt | - Zasilacz dedykowany / kompatybilny ze sterownikiem z poz.20 czyli : - Sterownik swobodnie programowalny 12 wejść cyfrowych. - Zasilanie : 12÷24V DC, 6xAI/DI+6xDI, 8xRELAY(10A), - Koniecznie wersja z panelem LCD PANEL LCD !!!. - odporność na chwilowy zanik napięcia 5 ms - prąd rozruchowy 250 mA - moc 3,5÷4 W - wejścia ogólna liczba wejść 12 (I1÷IC) liczba wejść cyfrowych 12 (I1÷IC) liczba wejść analogowych 6 (I1÷I6) (0÷10 V DC) - zakres napięć wejściowych 0÷28,8 V DC - typ wejścia rezystancyjne izolacja pomiędzy wejściem i zasilaniem rezystancja izolacja pomiędzy wejściami brak wejścia analogowe I1...I6 zakres pomiarowy 0÷10 V DC - maksymalne napięcie wejściowe 28,8 V DC - impedancja wejściowa 34÷72kΩ - rozdzielczość 10 Bit - dokładność przy 25°C 20 mV - dokładność przy 55°C 40 mV - liczba wyjść 6 (Q1÷Q6) - typ wyjścia przekaźnikowe prąd ciągły, - obciążenie rezystancyjne 10 A - prąd ciągły, - obciążenie indukcyjne 2 A - napięcie pracy (AC) 250 V - napięcie pracy (DC) 48 V - dopuszczalna moc obciążenia 300 W - liczba bloków funkcyjnych 1024 - liczba liczników zdarzeń (1÷ 99999999) 512 - liczba liczników czasu (10 ms ÷ 99h 59m) 512 - liczba flag cyfrowych 256 - liczba rejestrów analogowych 256 - liczba regulatorów PI 30 - liczba bloków matematycznych 1024 - liczba ekranów HMI 128 - dokładność zegara RTC ±2 s/dzień podtrzymanie zegara RTC 20 dni - trwałość programu 10 lat - zabezpieczenie przed utratą danych TAK - czas cyklu 0,6÷8 ms - czas przetwarzania pojedynczej aplikacji 100 ms - moduły rozszerzeń 16 - liczba wolnych wejść (4Hz) 8 - liczba szybkich wejść (60 kHz) 4 - RS232 TAK - protokół komunikacyjny Modbus RTU/ASCII panel HMI TAK - zabezpieczenie programu PIN, 4 cyfry - temperatura pracy -20÷55°C - stopień ochrony IP20. - W komplecie interfejs do programowania sterowników - z portu sterownika 5 V DC do portu USB komputera 5V DC, separacja pomiędzy sterownikiem i USB komputera - galwaniczna - Typ Nap. wyj. zasilacza 24V DC/ 0,66A - Uwaga! Przy długotrwałym przeciążeniu nastąpi zanik napięcia na wyjściu spowodowany zadziałaniem - bezpiecznika termicznego wewnątrz stabilizatora. Po ostygnięciu zasilacz - automatycznie powraca do pracy. - Dane techniczne - napięcie wejściowe 230V AC - moc wyjściowa 12W - tętnienie <3mV RMS - temperatura pracy -10÷40°C - przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm² - wymiary 6 modułów (105mm) waga do 560g - montaż na szynie 35mm |
| 42 | Zestaw czujników i osprzętu do prezentacji systemu oddymiającego | 1 szt | - Czujka pogodowa - w zestawie 2 szt. systemowo dedykowana/ kompatybilna z centralą oddymiania z poz.22 o poniższych parametrach: - Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji - Całkowity prąd napędów do 4 A - Do zastosowania w małych obiektach - Wyposażona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły - Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone są wyłącznie czujki dopuszczone przez D+H) - Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych - Możliwe zaprogramowanie różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji - Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy - Natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego Dane techniczne: - Zasilanie 230 V AC / 50 Hz / 120 VA - Moc w stanie gotowości 5,8 W - Wyjście 24 V DC / 4 A - Tryb pracy „Dozór” Praca ciągła - Tryb pracy „Alarm / Wentylacja” Praca krótkotrwała, 30% ED - Zakres temperatur -10 °C ... +55 °C - Linia / Grupa 1 / 1 - Stopień ochrony: IP 30 (IP 54 dla obudowy stalowej -KS) - Moduły wewnętrzne central oddymiania: - - Przeznaczone do central pracujących w systemie RZN oraz GVL - - Posiadają różne funkcje wspomagające działanie systemu oddymiania i naturalnej wentylacji Informacje o produkcie: - - Czujka pogodowa wiatru/deszczu na 24 V DC - - Progowa regulacja skoku zadziałania dla czujki wiatru na 4 lub 6 Bft - - Sygnał deszczu zapamiętywany przez 2 minuty - - Sygnał wiatru zapamiętywany przez 10 minut - - Ogrzewana powierzchnia czujki - - Stopień ochrony IP 54 - - Przy podłączeniu z wykorzystaniem panelu dedykowana/ kompatybilna z centralą oddymiania z poz.22 o parametrach opisanych wyżej powinna istnieje możliwość liniowego ustawienia siły wiatru w zakresie 2-8 Bft Dane techniczne: - Zasilanie 24 V DC / 0,2 A - Stopień ochrony IP 54 - Zakres temperatur -20 °C ... +60 °C - Obudowa Poliwęglan - S x W x G 85 x 100 x 400 mm - Waga 2,00 kg - Przycisk przewietrzania w zestawie 2 szt dedykowana/ kompatybilna z centralą oddymiania z poz.22 o parametrach opisanych wyżej - Informacje o produkcie: - - Podtynkowy przycisk przewietrzania z zamkiem i sygnalizatorem LED - - Sterowanie grupą wentylacji - - Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestyku przełącznego uruchamianego kluczem) - - Optyczna sygnalizacja otwarcia (LED) - - Stopień ochrony: IP 20 Dane techniczne: - Napięcie wejściowe 230 V AC / 24 V DC - Stopień ochrony IP 20 - Materiał Plastik - Kolor Biały - S x W 80 x 80 mm - Waga 0,15 kg - Przycisk oddymiania w zestawie 2 szt. dedykowana/ kompatybilna z centralą oddymiania z poz.22 opisanej wyżej. - Informacje o produkcie: - - dla central oddymiania 24 VDC, - - szczególnie wytrzymała aluminiowa obudowa, - - opcjonalna integracja przycisku wentylacji, - - dostępny w 5 kolorach, - - wymienne oznakowanie w 32 językach, - - modułowa konstrukcja dla indywidualnych zastosowań. Parametry: - atest wg EN 12101-9 i VdS 2592 - dostępny w wykonaniu standardowym lub jako indywidualne zestawienie budowy i panela obsługi zamykana obudowa wykonana z odlewu aluminiowego z wybijaną szybką, kluczem i etykietami opisowymi w 32 językach Funkcje: - – otwarcie-zamknięcie (przycisk zamknięcia osłonięty obudową), - – informacja o stanie pracy (alarmu, uszkodzenia systemu). - Czujka optyczna - w zestawie 6 szt. dedykowana/ kompatybilna z centralą oddymiania z poz.22 opisanej wyżej. Informacje o produkcie: - - optyczna czujka dymowa mierząca natężenie światła rozproszonego, - - napięcie dozorowania: 20 VDC (12-28 VDC), - - prąd dozorowania (średni): 35 µ A, - - prąd dozorowania (wartość maks. przy starcie): 110 µA, - - prąd alarmowania: 18 mA (przy 18 V), - - temp. pracy: -25 °C ... +55 °C, - - wilgotność względna: maks. 95 % przy 40 °C, - - wymiary (średnica x wysokość) 107 x 63 mm. - Puszka systemowo dedykowana/ kompatybilna z centralą oddymiania z poz.22 opisanej wyżej rozgałęźna 3 żyły/4mm (w zestawie 3 szt) - Puszka systemowo dedykowana/ kompatybilna z centralą oddymiania z poz.22 opisanej wyżej przelotowa 6x4mm ( w zestawie 3 szt) - Puszka systemowo dedykowana/ kompatybilna z centralą oddymiania z poz.22 opisanej wyżej 1A/0,375A ( w zestawie 2 szt) Opis ogólny ww puszek. - Puszka instalacyjna do systemów pożarowych wykonana z blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową. Zawiera kostki ceramiczne wraz z - bezpiecznikiem przeciążeniowym jednorazowego zadziałania. Puszka posiada osobne zaciski do podłączenia wejścia linii sygnałowej, osobne do podłączenia wyjścia - linii sygnałowej oraz osobne do podłączenia sygnalizatora lub innego urządzenia poprzez bezpiecznik. - Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kołków do sufitu lub ściany. Puszka charakteryzuje się przelotowym prostym lub kątowym - sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjnej. Schematy umieszczone w puszcze przedstawiają możliwości podłączenia przewodów za pomocą puszki instalacyjnej - Sygnalizator akustyczno optyczny systemowo dedykowany/ kompatybilny z centralą oddymiania z poz.22 opisaną wyżej ( w zestawie 1 szt) Opis działania. - Obszar pokrycia (obszar, w którym natężenie światła jest większe od 0,4 lx). Sygnalizator spełnia wymagania norm - EN 54-23:2010, EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006. Sygnalizator umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizacja części akustycznej oraz optycznej z wykorzystaniem dodatkowej linii). - Cześć akustyczna sygnalizatora umożliwia regulację głośności oraz wykorzystanie opcji liniowego narastania głośności (od około 70 dB do >100 dB @ 1 m). - Regulacja głośności dokuje się za pomocą potencjometru, który zlokalizowany jest w pokrywie sygnalizatora. Opcję stopniowego narastania głośności można - uaktywnić poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji mikroprzełącznika. Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego, w której - znajdują się podzespoły elektroniczne. W górnej części obudowy znajduje się źródło światła – diody LED. Sygnalizatory maja umieszczone w swojej - pokrywie złącze zasilające, złącze wyłącznika oraz sześciopozycyjny mikroprzełącznik, za pomocą którego możliwe jest wybranie trybu pracy - sygnalizatora – „master” lub „slave”, jak również wzoru dźwięku. |
| 43 | Softstart | 7 szt | - Układ typu Softstart (1.5kW, 3.9A dla 400V) - Softstarty przeznaczony do zastosowania w układach napędowych do rozruchu silników elektrycznych. Płynna charakterystyka regulacji napięcia i prądu, możliwość częstych rozruchów, zdolność wytrzymywania zmiennych warunków rozruchowych, sterowanie łagodnym zatrzymaniem z wydłużeniem czasu zatrzymania silnika oraz kontrola zatrzymania redukująca czasy zatrzymania silnika. - moc: 0,75kW do 55kW - prąd znamionowy: 3,9A do 110A - napięcie zasilające: 208...600VAC - napięcie sterujące: 110...240VAC lub 24VDC - komunikacja: dedykowany kabel komunikacyjny - wejścia sterujące: 2 wejścia - wyjście alarmowe: 2 przekaźniki - montaż: naścienny; na szynie DIN - stopień ochrony: IP10 lub IP20 Funkcje zależne od modelu i opcji: złącze komunikacyjne, wentylator, przewód do komunikacji z SoftStartem. |
| 44 | Miernik izolacji | 6 szt | Opis: - Pomiar rezystancji izolacji przewodów - Napięcie pomiarowe wybierane: 50, 100, 250, 500, 1000 V - Wskazanie ciągłe mierzonej rezystancji izolacji - Samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji - Akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu do zdejmowania charakterystyk czasowych - Wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru - Zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem - Pomiar trójprzewodowy - Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji - Pomiar rezystancji obwodu - szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu o rezystancji mniejszej od 30Ω Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zgodnie z PN-EN 61557-4 prądem >200 mA - Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO - Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600 V - Gwarancja 24 mc |
| 45 | Moduł rozszerzający styki stycznika | 60 szt | - Blok zestyków pomocniczych 2 NO + 2 NC - Mocowanie z przodu ( od góry) - Zaciski śrubowe - Koniecznie kompatybilne z stycznikiem z poz 21 Czyli stycznik elektromagnetyczny 3-fazowy o poniższych parametrach: - Napięcie znamionowe: 690V - Prąd znamionowy Ie max AC-3 (Ue ≤ 440V): 25 A - Moc znamionowa dla AC3 380/400 V: 11 kW - Styki pomocnicze: 1 NO + 1 NC - Napięcie sterownicze: 230V 50/60Hz - Zaciski: śrubowe - Mocowanie: szyna TH35 i na tablicy (uniwersalne) |
| 46 | Łącznik przyciskowy monostabilny podwójny no+nc | 30 szt | - Łącznik przyciskowy monostabilny podwójny no+nc do sterowania odbiornikami energii elektrycznej. - Zgodne z normą IEC/EN 60669-1 - Kategoria pracy AC-12 - Wyposażone w okienko opisowe - Napięcie znamionowe: 250 V - Montaż: wspornik TH 35 - Stopień ochrony IP: IP 2x - Prąd znamionowy ( In ): 20A - Przekrój przew. przyłączeniow.: od 1,5...4 mm2 |

13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

31170000-8 Transformatory

31214100-0 Przełączniki

38410000-2 Przyrządy pomiarowe

44511000-5 Narzędzia ręczne

44510000-8 Narzędzia

44512000-2 Różne narzędzia ręczne

38552000-9 Mierniki elektroniczne

44512400-6 Nożyce do cięcia drutu

39240000-6 Wyroby nożownicze

39241100-4 Noże

31711110-7 Przekaźniki

31221600-7 Przekaźniki czasowe

44164200-9 Przewody rurowe

42111000-0 Silniki

31110000-0 Silniki elektryczne

42660000-0 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco

48961000-2 Sterowniki Ethernet

48960000-5 Pakiety oprogramowania do sterowników systemowych

44512200-4 Szczypce

38341320-6 Woltomierze

35121900-7 Detektory radarowe

31211310-4 Wyłączniki

35125100-7 Czujniki

44163240-4 Łączniki do przewodów rurowych

44532000-8 Łączniki bez gwintu

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny