KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dotyczy: Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 03. 10. 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz § 3 ust.1 pkt. 73 i 43 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla przedsięwzięcia:

„Przebudowa z  rozbudową stacji uzdatniania wody na działkach nr ewid. 69/2, 69/1, 70/2

w miejscowości Długi Ług” gm. Korycin , 16-140 Korycin ul. Knyszyńska 2a  pow. sokólski , woj. podlaskie

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia

1. Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje

Projektowana inwestycja przewiduje przebudowę z rozbudową istniejącej SUW w Długim Ługu.

Zakres opracowania będzie obejmował:

- przebudowę budynku stacji uzdatniania wody

- budowę doziemnych instalacji : wodociągowych, sanitarnych i elektrycznych

- budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 150 m3 każdy

- przebudowę obudów studni głębinowych (głowic studni) – 2 kpl.

- budowę studni głębinowej o gł. do 80 m

- budowę osadnika wód popłucznych o poj. do 60 m3

- budowę zbiornika szczelnego V = 2,0 m3 szt. 2 – na ścieki bytowe i na ścieki z pomieszczenia

chloratora

- budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp

Projektowana SUW o możliwości uzdatnienia wody 60 m3/h i możliwości tłoczenia wody do sieci do 60 m3/h. Stacja będzie pracować w układzie dwustopniowego pompowania. Woda surowa ze studni, pompami głębinowymi tłoczona będzie przez stację i po uzdatnieniu do zbiorników wyrównawczych. Zestawem hydroforowym woda uzdatniona ze zbiorników podawana będzie do sieci. Stacja w pełni automatyczna.

Prace będą prowadzone na działkach o nr ewid. 69/2, 69/1, 70/2 w miejscowości Długi Ług. Powierzchnia zajmowanego terenu pod inwestycję wynosi 9900 m2. Przedmiotowa inwestycja nie będzie kwalifikować się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Ujęcie wody jest obiektem istniejącym i pobór wód podziemnych jest i będzie realizowany na podstawie aktualnej decyzji Starosty Sokólskiego o pozwoleniu wodnoprawnym znak OŚ.634139.2015 z dnia 19.11.2015 r., ważnej do 18.11.2025 r. Planowany pobór wód podziemnych po realizacji tego przedsięwzięcia nie przekroczy zasobów eksploatacyjnych ujęcia.

2. Powiązania z innymi przedsięwzięciami (w szczególności z uwzględnieniem nakładania się oddziaływań)

Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Długi Ług nie jest powiązana z innymi przedsięwzięciami.

3. Wykorzystywanie zasobów naturalnych

Nie przewiduje się wykorzystania lokalnych zasobów naturalnych.

4. Przewidywana ilość wykorzystanych surowców, wody, energii

Planowane przedsięwzięcie charakteryzuje się następującymi wskaźnikami zużycia surowców, materiałów, paliw oraz energii :

ETAP REALIZACJI :

- planowane zużycie wody – na potrzeby dezynfekcji zbiorników i instalacji dla całości zadania  ok. 400 m3

- planowane zużycie wody – na potrzeby budowy ok. 50 m3

- planowane zużycie energii elektrycznej – dla potrzeb budowy ok. 260 kWh

- planowane zużycie paliw i materiałów pędnych – 150 litrów

ETAP EKSPLOATACJI:

- średniodobowy pobór wody Qdśr= 1200,4 m3/dobę

- maksymalny dobowy pobór wody Qdmax= 1300 m3/dobę

- maksymalny godzinowy pobór wody  Qhmax = 50,0 m3/h

- roczny pobór wody  Qroczny = 400.000 m3/rok

- planowane zużycie energii elektrycznej – związane z pracą SUW ok. 50 kW/h

- zapotrzebowanie na energię cieplną – szacowane ok. 80W/m2

- zapotrzebowanie na gaz – nie przewiduje się poboru gazu

Projekt przewiduje wykorzystanie do budowy materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających atesty higieniczne, aprobaty techniczne i certyfikaty, deklaracje zgodności.

5. Emisja i występowanie innych uciążliwości

Podczas wykonania prac przewiduje się nieznaczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, związane ze spalinami ze środków transportowych i sprzętu oraz zwiększenia hałasu w okresie wykonywania prac.

Odpady

W trakcie przebudowy i rozbudowy stacji wodociągowej powstawać będą odpady, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r.  r.  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) należą do grupy 17, czyli są to odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej. W wyniku realizacji inwestycji powstawać będą następujące odpady :

- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03* (17 05 04).

Podczas prac budowlanych powstawać będą również odpady o kodzie 20 03 01, czyli niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, które wytwarzane zostaną przez wykonawcę robót (pracowników). Odpady usuwane będą przez specjalistyczną firmę.

Zanieczyszczenia powietrza

Podczas wykonywania prac budowlanych następować będzie zarówno niezorganizowana, jak i zorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, która powodowana będzie pracą maszyn budowlanych i środków transportu, które emitują zanieczyszczenia powstające ze spalania paliw w silnikach spalinowych. Wśród tych zanieczyszczeń można wymienić tlenki azotu, benzen, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Oprócz powyższego podczas układania rurociągów, w wyniku wykonywania prac ziemnych następować będzie emisja pyłów i węglowodorów.

Emisja tych zanieczyszczeń będzie miała charakter lokalny i ograniczony do dość krótkiego okresu czasu oraz będzie ulegać zanikaniu wraz z postępem prac budowlanych. Po zakończeniu robót emisja ustanie.  W związku z powyższym nie będzie ona powodować znacznych uciążliwości i kumulacji w środowisku. Oprócz powyższego następować będzie również emisja wtórna pyłu powodowana wzburzaniem kurzu znajdującego się w rejonie prowadzonych prac.

Hałas

W wyniku wykonywania prac budowlanych następować będzie emisja hałasu. Jednakże będzie ona miała charakter okresowy i potrwa do momentu zakończenia prac budowlanych. Emisja ta będzie się wiązała z pracą wykorzystywanych maszyn i urządzeń oraz ruchem pojazdów ciężarowych.

Poniżej w tabeli przedstawiono przykładowe moce akustyczne:

L.p. Rodzaj maszyny Przykładowa moc akustyczna

1 Samochody ciężarowe 88 – 105 dB

2 Maszyny budowlane 89 – 107 dB

3 Koparki, spycharki 106 – 110 dB

Zasięg grupy pracujących maszyn na placu budowy, biorąc pod uwagę ich moce akustyczne oraz czas pracy w ciągu dnia, może wynosić ponad 50 m w terenie zabudowanym i ponad 150 m w terenie otwartym. Zakłada się, iż emisja ta nie będzie jednak przekraczać wartości dopuszczalnych.

Wody podziemne

Zagrożenie wód podziemnych nie występuje ponieważ  nie zachodzi konieczność wykonywania głębokich wykopów i nie wystąpi więź hydrauliczna z wodami powierzchniowymi. Odprowadzane wody popłuczne będą spełniały Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z dn. 16.12.2014 r. poz. 1800).

Wody powierzchniowe

Nie występuje

Środowisko glebowe i roślinne

Na terenie objętym inwestycją nie występuje roślinność wysoka. Teren działki porośnięty trawą.

Grunt z wykopów pod zbiorniki i rurociągi winien być rozplantowany na terenie istniejącej działki.

Czynniki degradujące, związane z przebudową i rozbudową SUW mogą być następujące:

- emisja dwutlenku siarki - ze spalin;

- opady pyłów

Ścieki technologiczne

Ścieki bytowe odprowadzane będą do projektowanego zbiornika szczelnego skąd wywożone będą do oczyszczalni ścieków.

Wody popłuczne z technologii w ilości ok. 40 m3/d odprowadzane do projektowanego osadnika, skąd po wytrąceniu osadów będą przepompowywane do istniejącego systemu odprowadzania wód popłucznych.

Ścieki z chlorowni odprowadzane będą do projektowanego zbiornika szczelnego, bezodpływowego skąd po neutralizacji wywożone będą do oczyszczalni.

6. Rodzaj zastosowanych technologii

Stacja będzie pracowała w układzie dwustopniowego pompowania. Woda pompami głębinowymi kierowana będzie do napowietrzania w systemie ciśnieniowym i jednostopniowej filtracji na zamkniętych filtrach ciśnieniowych wypełnionych złożami wielowarstwowymi. Woda uzdatniona gromadzona będzie w dwóch zbiornikach wyrównawczych o łącznej pojemności 300 m3, a następnie tłoczona do odbiorców za pomocą zestawu hydroforowego. Cały proces będzie w pełni zautomatyzowany.  Dezynfekcja okresowa podchlorynem sodu na zlecenie PSSE. Płukanie złóż wodą uzdatnioną ze zbiorników wyrównawczych. Wody popłuczne po uprzednim sklarowaniu w osadniku popłuczyn przetłaczane do istniejącego systemu odprowadzania wód popłucznych. Instalacje zewnętrzne wodociągowe wykonane z PE-HD łączonego przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Instalacje sanitarne z rur PVC, na załamaniach studzienki systemowe z PVC. Instalacje układane na podsypce żwirowej gr. 10cm, obsypane do wysokości 30 cm ponad kolektor piaskiem lub innym gruntem sypkim nie zawierającym kamieni. Wykopy wąskoprzestrzenne z szalunkami, zasypywanie warstwami z zagęszczaniem ubijakami mechanicznymi.

7. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Podczas przebudowy SUW nie przewiduje się stosowania innowacyjnych technologii czy też nowych, dotychczas nieprzetestowanych substancji mogących powodować ryzyko poważnej awarii. Do budowy zostaną wykorzystane sprawdzone materiały oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, które ze względu na specyfikę i sposób zastosowania nie stanowią zagrożenia poważną awarią mogącą nieść ze sobą skutki uboczne w realizacji przedsięwzięcia.

Technologia uzdatniania wody surowej nie jest zmieniana w stosunku do technologii aktualnie pracującej.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia – ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska – zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- uwzględniające:

a) Obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) Obszary wybrzeży.

c) Obszary górskie lub leśne.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne ujęć wód śródlądowych.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880)

f)  Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) Gęstość zaludnienia.

i)  Obszary przylegające do jezior.

j)  Obszary ochrony uzdrowiskowej.

1. Powierzchnia zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego i poprzednie formy jego użytkowania

Teren inwestycji jest położony na działkach o nr ewid. 69/1, 69/2, 70/2 w miejscowości Długi Ług gm. Korycin. Inwestycja polegająca na przebudowie z rozbudową stacji uzdatniania wody  będzie zajmowała w trakcie realizacji teren o powierzchni 9900 m2. Teren wykorzystywany jest na potrzeby stacji uzdatniania wody. Na terenie znajduje się: budynek stacji wodociągowej, osadniki wód popłucznych, zbiorniki wyrównawcze (do rozbiórki), niezbędne instalacje technologiczne oraz kable zasilające (do przebudowy). Działka ogrodzona, porośnięta trawą. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej.

Obiekt nie leży na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków. Po zakończeniu inwestycji forma użytkowania terenu nie ulegnie zmianie.

2. Możliwe zagrożenia środowiska

Przedsięwzięcie będzie usytuowane w miejscowości Długi Ług gm. Korycin, pow. sokólski będzie polegało na rozbudowie z  przebudową stacji uzdatniania wody i instalacji doziemnych. Realizacja przedsięwzięcia nie stwarza zagrożenia środowiska, gdyż nie jest usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie z obszarami wybrzeży, oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami górskimi czy leśnymi, obszarami objętymi ochroną, w tym obszarami ochronnymi ujęć wód śródlądowych, obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczonymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późniejszymi zmianami), obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarami przylegającymi do jezior czy też obszarami ochrony uzdrowiskowej. Wszystkie te obszary nie będą graniczyły z planowaną inwestycją.

Podczas budowy przewiduje się nieznaczne zapylenie powietrza atmosferycznego jak również emisji spalin przez pojazdy wykorzystywane do prac w ramach budowy. Jednak nie będzie to przekraczało wartości dopuszczalnych jak i przekraczających zdolności samooczyszczania się środowiska. Podczas prac nie przewiduje się wycinki drzew, co nie będzie ingerowało w środowisko przyrodnicze i nie będzie naruszało istniejącego krajobrazu.

Stacja będzie obiektem nowoczesnym. Dla środowiska będzie to niewątpliwe korzystne, zaś woda otrzymana po uzdatnianiu będzie spełniała wymogi stawiane przez Ministra Zdrowia dla wody przeznaczonej do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 11.12.2017 r. poz. 2294).

III. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych punkcie I i II.

1. Zasięg oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Oddziaływanie inwestycji zamknie się w granicach działek o nr ewid. 69/1, 69/2, 70/2 w Długim Ługu gm. Korycin. Uciążliwości będą krótkotrwałe i odwracalne. Będą polegały na zwiększonym zapyleniu powietrza jak również na zwiększonej ilości emitowanych spalin, a także związane będą z hałasem wynikającym z pracy wykorzystywanych do przebudowy maszyn – tylko podczas prowadzonych robót.

2. Transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Projektowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w gminie Korycin. Planowana inwestycja będzie miała charakter lokalny i nie spowoduje oddziaływania transgranicznego.

3.Wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody jest niezbędna dla zabezpieczenia w wodę pitną miejscowej ludności i gospodarstw. Istniejąca stacja jest wyeksploatowana i energochłonna. Dalsze użytkowanie w obecnym stanie grozi jej unieruchomieniem. Stan istniejących urządzeń  technologicznych nie gwarantuje właściwych jakościowo parametrów wody – higienicznych i eksploatacyjnych.

Projektowana inwestycja po jej zrealizowaniu nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko.

4. Czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania

Oddziaływanie będzie odczuwalne na etapie budowy, będzie krótkotrwałe i odwracalne.

IV. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

Po zrealizowaniu obiektu teren objęty inwestycją będzie użytkowany w dotychczasowy sposób. Inwestycja położona jest na terenie zabudowanym.

V. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie jednowariantowe. Nie przewiduje się innych wariantów przedsięwzięcia ze względu na parametry fizykochemiczne wody surowej i elementy eksploatacyjne.

VI. Wymagania dotyczące ochrony środowiska z uwzględnieniem możliwie najbardziej szczegółowych rozwiązań technicznych ograniczających oddziaływanie na środowisko.

1. Rozwiązania chroniące środowisko

Oddziaływanie na środowisko wynikające z prowadzenia prac będzie miało charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny. Po zrealizowaniu obiektu teren objęty inwestycją  będzie użytkowany  w dotychczasowy sposób. Nie przewiduje się zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko, pomimo to celem zmniejszenia bądź wyeliminowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko (w trakcie realizacji) będą przestrzegane  poniższe zasady:

- skrócenie do niezbędnego minimum czasu realizacji,

- praca sprzętu mechanicznego odbywać się będzie w porze dnia, w godz. 8 – 16,

- do pracy dopuszczony zostanie sprzęt sprawny technicznie ze szczególnym uwzględnieniem układu paliwowo-olejowego (wykluczy to ewentualne zanieczyszczenie gleb i wód gruntowych związkami ropopochodnymi),

- ziemia z robót ziemnych nie będzie używana do celów rolniczo-leśnych,

- pracujący na budowie sprzęt mechaniczny będzie poruszał się tylko w obrębie realizowanej inwestycji,

- baza budowy wyposażona będzie w szczelne urządzenia socjalno-bytowe (na terenie budowy),

- w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączone.

W celu ochrony środowiska naturalnego wszelkie prace związane z budową stacji uzdatniania wody prowadzone będą pod stałym nadzorem budowlanym z użyciem specjalistycznego i odpowiedniego sprzętu.

Ochrona gleb i wód

Minimalizacja niekorzystnego wpływu budowy na powierzchnię ziemi i glebę w fazie budowy odnosić się będzie do:

- zabezpieczenia dróg dojazdowych i miejsc postoju ciężkiego sprzętu przed skażeniem węglowodorami ropopochodnymi,

- wyeliminowania możliwości wycieku substancji ropopochodnych do gruntu z układów paliwowo - olejowych,

- zabezpieczenia bazy magazynowej substancji niebezpiecznych przed  ewentualnym przedostaniem się wycieków tych substancji do gruntu i wód,

- przekazania powstałych w trakcie budowy nadmiaru gleby i ziemi (w tym kamieni), urobku i zbędnego kruszywa osobom fizycznym lub innym podmiotom do wykorzystania – w pierwszej kolejności, a w przypadku takiej możliwości – uprawnionym firmom do unieszkodliwiania.

Ochrona przed hałasem, drganiami i wibracjami

Podczas wykonywania prac budowlanych  uciążliwości związane z hałasem, drganiami i wibracjami minimalizowane będą poprzez wykonywanie prac w porze dziennej, wykorzystywanie nowoczesnych maszyn charakteryzujące się mniejszymi mocami akustycznymi i wyposażone w elementy zmniejszające emisję hałasu, a także zapewniona zostanie optymalna organizacja ruchu maszyn i pojazdów na placu budowy.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Budowa nie przewiduje szczególnych sposobów ograniczenia emisji substancji szkodliwych w powietrzu otaczającym inwestycję.

2. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Na terenie projektowanej inwestycji nie ma obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia. Nie stwierdzono występowania gatunków grzybów objętych ochroną oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Rozporządzeniach Ministra Środowiska wydanych do w/w ustawy.

3. Niniejsza informacja zawierająca dane wyszczególnione w art. 49 ust.3 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 01 Nr 62 poz. 672 z późn. zm.) Stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Opracowanie opierać się będzie na sprawdzonych już technologiach, w związku z czym nie przewiduje się szczególnych trudności przy jego wykonaniu. Zastosowane będą rozwiązania sprawdzone przy wielu tego typu robotach budowlanych, modernizacyjnych i technologicznych.

4. W zakresie art. 51 ust. 8 cytowanej ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 73 i 43 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

Z uwagi na niewielkie rozmiary i niską szkodliwość planowanego przedsięwzięcia wnioskujemy o odstąpienie od obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

VII. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w przypadku o którym mowa w art. 135 ust. 1 Upoś)

W trakcie inwestycji zostaną dotrzymane standardy jakości środowiska w związku z powyższym nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Sporządził : inż. Tadeusz Wyszkowski