ZP.9.2023								           Załącznik nr 1A do SWZ

Wymagania techniczne – motopompa przenośna – 8 sztuk

| Silnik: | Benzynowy o mocy minimum 40 kW |
| --- | --- |
| Układ chłodzenia: | dowolny, zapewniający prawidłowe parametry pracy silnika przy temperaturze otoczenia w zakresie - 20C do + 35C |
| Rozruch: | Elektryczny i ręczny |
| Akumulator: | tak |
| Typ pompy: | wirowa, odśrodkowa |
| Wydajność pompy przy wysokości ssania 1,5 m: | co najmniej 1800 l/min przy ciśnieniu tłocznym 0,8 MPa |
| Urządzenie zasysające: | pozwalające na uzyskanie: przy wys. ssania 1,5 m – max. czas zasysania 10 sek. przy wys. ssania 7,5 m – max. czas zasysania 25 sek. (zgodnie z PN–75/M4409 poz. 3.8) |
| Wlot ssawny: | jeden z nasadą ssawną i pokrywą o średnicy 110 mm typu STORZ A (zgodnie z Polską Normą PN-91/M-51038) |
| Wyjścia tłoczne: | dwa, każde z zaworem odcinającym, nasadą tłoczną typu STORZ B (75), oraz zaślepką typu STORZ B (75) (zgodnie z Polską Normą PN-91/M-51038) |
| Przyrządy kontrolno-pomiarowe: | - manometr - manowakuometr - wskaźnik poziomu oleju - wskaźnik poziomu paliwa |
| Rama pompy: | umożliwiająca transport ręczny, z czterema uchwytami |
| Wyposażenie : | - reflektor szperacz, o napięciu pracy 12 V i mocy min. 30 W, |
| Ciężar: | ciężar motopompy z pełnym wyposażeniem (pełny zbiornik, akumulator, rozrusznik elektryczny) gotowej do pracy – nie więcej niż 135 kg |
| Odwodnienie: | pompa musi być wyposażona w specjalny zawór spustowy umożliwiający całkowite odwodnienie |
| Oznakowanie: | - nazwa i znak firmowy producenta - typ pompy - numer fabryczny i rok produkcji - wydajność nominalna - ciśnienie nominalne |
| Instrukcja obsługi: | w jęz. polskim |
| Inne wymagania: | Dokument wyniku badania CNBOP dla oferowanej dostawy w postaci Świadectwa dopuszczenia CNBOP na w/w wymagania |
| Gwarancja min 24 m-ce |  |