Załącznik nr 1 b

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na prowadzenie bieżącej konserwacji i obsługi serwisowej myjni portalowej firmy ISTOBAL dla pojazdów ciężarowych i autobusów wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych (ropopochodnych)

w kompleksie wojskowym K-6017 Sochaczew w 2025 r.

Wymagania w zakresie kwalifikacji i uprawnień personelu Wykonawcy:

1.	Prace konserwacyjne i naprawcze muszą być wykonywane przez co najmniej 2 pracowników: 1 posiadającego uprawnienia E grupy I i 1 pracownika posiadającego uprawnienia D grupy I.

UPRAWNIENIA „E”

Grupa I

- urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji jw.

UPRAWNIENIA „D”

Grupa I

- urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

- aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji jw.

2.	Wykonawca oświadcza, że jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonania usługi oraz posiada uregulowany stan formalno-prawny z zakresie transportu i przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami ustawy o odpadach

z dnia 14 grudnia 2012 r. ze zm. (Dz.U. 2023.1587).

Przedmiot i zakres czynności:

- W celu utrzymania sprawności technicznej należy prowadzić następujący zakres usług serwisowych:

- Przegląd i konserwacja układu – sprawdzenie szczelności układu i ciśnienia wyjściowego;

- Sprawdzenie szczelności połączeń, szczelności domknięcia, prędkości zamknięcia, czyszczenie styków;

- Sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego, sprawdzenie poprawności działania systemu samo- płuczącego;

- Sprawdzenie stanu technicznego panelu sterowniczego, pomiary sygnałów, czyszczenie styków;

- Sprawdzenie stanu końcówek dysz mycia;

- Czyszczenie systemu Bioclean:

- Sprawdzenie poprawności działania pomp ssących i tłoczących oraz ich przegląd;

- Sprawdzenie ilości odpadów oraz stopnia zabrudzenia ścieków, generalne czyszczenie osadnika wstępnego wraz z utylizacją odpadów;

- Generalne czyszczenie biomyjni wraz z utylizacją odpadów oraz uzupełnieniem szczepów bakterii;

- Sprawdzenie poprawności działania układu hydroforowo-pompowego;

- kontrola kompresora;

- Usługa wykonywana będzie według załączonego harmonogramu.

- Wszelkie odpady powstałe w separatorach i osadnikach będą usuwane i unieszkodliwiane poprzez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub awarii urządzeń, Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

- Środki do konserwacji zabezpiecza Wykonawca.

- Usługa uwzględnia koszty serwisowe z wyłączeniem niezbędnych do wymiany elementów systemu.

- Koszt nakładów materiałowych będzie rozliczany na podstawie udokumentowanych kosztów zakupu.

- Podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową, Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapewnienia pracownikom Wykonawcy dostępu do niepracujących urządzeń,

- zapewnienia obecności upoważnionego przez siebie przedstawiciela,

- przestrzegania instrukcji eksploatacji urządzeń.

- Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na świadczoną usługę konserwacyjną.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru wykonanej usługi podpisany przez przedstawicieli Stron. Wynagrodzenie Wykonawcy, wynikające z realizacji niniejszej umowy, płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

ZAKRES PRAC

na prowadzenie bieżącej konserwacji i obsługi serwisowej myjni portalowej firmy ISTOBAL w kompleksie wojskowym K-6017 Sochaczew

CPV - 50530000-9 - usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

W celu utrzymania sprawności technicznej należy przeprowadzić następujący zakres usług serwisowych zgodnie z załączoną poniżej tabelą:

| Lp. | Wykaz podzespołów wymagających stałego dozoru - przeglądów | Lokalizacja urządzenia w myjni | Opis czynności serwisowych | Częstotliwość serwisowania - przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregat trójszczotkowy Myjnia Bramowa Model 4PJ 5000 ISTOBAL | Pomieszczenie techniczne | Przegląd i konserwacja układu jezdnego, sprawdzenie szczelności układu i ciśnienia wyjściowego | 4 razy w roku |
|  |  |  | Wymiana oleju, czyszczenie filtrów, konserwacja elementów ruchomych, konserwacja zaworów na korpusie pompy. | 4 razy w roku lub co 200 godzin pracy danej pompy |
| 2 | Elektrozawory, zawory zwrotne, odcinające, mieszalniki, osprzęt towarzyszący | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie szczelności połączeń, szczelności domknięcia, prędkości zamknięcia, czyszczenie styków | 4 razy w roku |
| 3 | Filtry wody zamontowane przed agregatem myjącym | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego, sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności działania systemu samo płuczącego | 4 razy w roku lub co 200 pracy danego filtra |
| 4 | Panel sterowania podstawowego na stanowisku mycia - komplet z jednostką sterującą | Stanowisko mycia (lokalne skrzynki obsługi stanowiska) | Sprawdzenie stanu technicznego paneli, pomiary sygnałów, czyszczenie styków | 2 razy w roku |
| 5 | Armatura ciśnieniowa elastyczna, przewody wysokociśnieniowe, zaciski połączeniowe przewodów ciśnieniowych | Pomieszczenie techniczne oraz stanowisko mycia | Sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia szybkozłączy, smarowanie i czyszczenie szybkozłączy | 4 razy w roku lub co 200 godzin pracy pompy podłączonej do danego ciągu |
| 6 | Lance, pistolety myjące, armatura myjąca, znajdująca się na wyposażeniu obiektu | Stanowisko mycia/pomieszczenie magazynowe | Sprawdzenie stanu końcówek dyszy mycia, sprawdzenie szczelności połączeń, sprawdzenie poprawności domknięcia zaworu zamykającego | 4 razy w roku lub co 200 godzin pracy |
| 7 | Układ hydroforowo-pompowy ze zbiornikiem hydroforu, sterowaniem | Pomieszczenie techniczne | a) Sprawdzenie poprawności działania, regulacja ciśnienia roboczego, sprawdzenie stanu poduszki powietrznej, sprawdzenie szczelności połączeń, stanu zaworów | 4 razy w roku lub w miarę potrzeby |
|  |  |  | b) Przegląd pompy | 1 raz w roku |
| 8 | Sterowanie wszystkich elementów i układów myjni | Pomieszczenie techniczne | Sprawdzenie poprawności działania wszystkich układów i podzespołów, odczytywanie komunikatów serwisowych, wprowadzenie nastaw korekcyjnych | 4 razy w roku lub w miarę potrzeby |
| 9 | Kompresor tłokowy | Pomieszczenie techniczne | Skontrolować dokręcenie wszystkich śrub. Kontrolę należy przeprowadzić przed pierwszym uruchomieniem kompresora. Oczyścić filtr na ssaniu przynajmniej co 100h. Wymienić olej po pierwszych 100h funkcjonowania, przeglądać następnie co 300h, kontrolując okresowo poziom. Okresowo usunąć skropliny, które powstają wewnątrz zbiornika. Okresowo zweryfikować napięcie pasów, które muszą być zagięte na około 1 cm | Czyszczenie filtra lub wymiana elementu filtrującego co 100h, wymiana oleju po pierwszych 100h, potem co 300h, odprowadzenie skroplin ze zbiornika - okresowo. Weryfikacja naciągu pasków - okresowo. |
| 10 | Zbiornik reaktora polipropylenowy, szafa sterująca, pompa ssąca, dysze napowietrzające, pompa wody użytkowej | Pomieszczenie techniczne | Przegląd serwisowy | 1 raz w roku |
| 11 | Zbiornik wody podczyszczonej (9m³) układu bioclean | Teren przyległy obok myjni | a) Czyszczenie i odbiór odpadu i uzupełnienie szczepów bakterii | 2 razy w roku lub w miarę potrzeb |
|  |  |  | b) Przegląd eksploatacyjny | 2 razy w roku |
| 12 | Separator PUR-10 SO/6017/462 poj. 0,7m³ | Teren przyległy obok myjni | a) Czyszczenie i odbiór odpadu | 3 razy w roku lub w miarę potrzeb |
|  |  |  | b) Przegląd eksploatacyjny | 2 razy w roku |
| 13 | Osadnik OM/6017/463 poj. 1,2m³ | Teren przyległy obok myjni | a) Czyszczenie i odbiór odpadu | 3 razy w roku lub w miarę potrzeb |
|  |  |  | b) Przegląd eksploatacyjny | 2 razy w roku |
| 14 | Separator PUR-6 SO/6017/465 poj. 0,8m³ | Teren przyległy obok myjni | a) Czyszczenie i odbiór odpadu | 3 razy w roku lub w miarę potrzeb |
|  |  |  | b) Przegląd eksploatacyjny | 2 razy w roku |
| 15 | Osadnik I OM/6017/464 poj. 9,5m³ | Teren przyległy obok myjni | a) Czyszczenie i odbiór odpadu | 3 razy w roku lub w miarę potrzeb |
|  |  |  | b) Przegląd eksploatacyjny | 2 razy w roku |
| 16 | Osadnik II OM/6017/466 poj. 9,5m³ | Teren przyległy obok myjni | a) Czyszczenie i odbiór odpadu | 3 razy w roku lub w miarę potrzeb |
|  |  |  | b) Przegląd eksploatacyjny | 2 razy w roku |
| 17 | Zbiornik wody podczyszczonej poj. 9,0m³ | Teren przyległy obok myjni | a) Czyszczenie i odbiór odpadu | 3 razy w roku lub w miarę potrzeb |
|  |  |  | b) Przegląd eksploatacyjny | 2 razy w roku |
| 18 | Kanał zbiorczy poj. 3,2m³ | Teren przyległy obok myjni | Czyszczenie i odbiór odpadu | 3 razy w roku lub w miarę potrzeb |

Przy każdorazowym czyszczeniu separatorów myjni uzupełnienie szczepami bakterii tlenowych, wg. zaleconego dozowania na każde 30m3 – 4 szt saszetek ECO-TABS raz                    w tygodniu (dostarczenie saszetek  przy każdorazowym czyszczeniu – 64 szt.)

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEGLĄDÓW

| Lp. | Termin wykonania przeglądu | Zgodnie z tabelą: kolumna „częstotliwość serwisowania – przeglądu” |
| --- | --- | --- |
| 1 | marzec |  |
| 2 | czerwiec |  |
| 3 | wrzesień |  |
| 4 | Do 15 grudnia |  |

Osoby do kontaktu:

p. Renisław SIEKIERA		- tel.: 261-529-063

Sporządziła: 						KIEROWNIK TUN

Katarzyna CZARNECKA				p. Krzysztof SOLIS