DANE UZUPEŁNIAJĄCE

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- NAZWA ZADANIA.

Aparat telefoniczny AP-82 dla Wojsk Obrony Terytorialnej

- ILOŚĆ SZT./KPL.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość (kpl.) | Beneficjent | Rok realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat telefoniczny AP-82 | 150 | Wojsko Obrony Terytorialnej | 2025 |

- INFORMACJA O ZNACZENIU WYROBU DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA RP:

Nie dotyczy.

- POZYCJA NA LIŚCIE UZBROJENIA:

Nie dotyczy w związku z wejściem Decyzji Nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2015 r. (Dz. Urz. MON z dnia 15 września, poz. 265), w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa Inspektorat Uzbrojenia. Decyzja nie zawiera listy uzbrojenia.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Aparat telefoniczny AP-82 przeznaczony jest do zapewnienia łączności telefonicznej
w naturalnym paśmie akustycznym, w dwóch systemach zasilania MB i CB po łączach telefonicznych tworzonych za pomocą radiowych, radioliniowych i przewodowych linii łączności.

Ma być przystosowany do:

- współpracy z innymi telefonicznymi aparatami systemu MB z wywołaniem induktorowym;

- współpracy z ręcznymi łącznicami telefonicznymi MB lub CB o napięciu zasilania 60 V i rezystancji dławików zasilających 2x500  oraz 50 V 2x400 ;

- zdalnego sterowania radiostacją;

- urządzenia punktów kontrolno-telefonicznych (PKT).

Oprócz tego aparat ma mieć możliwość obsługi łącznic telefonicznych, wzmacniaków akustycznych i innych urządzeń teletechnicznych.

Parametry telefonu :

- poziom sygnału nadawczego - 2 do - 8 dB;

- poziom sygnału odbiorczego - 4 do -10 dB;

- tłumienie sygnału lokalnego min. 24 dB;

- tłumienie sygnału wywoławczego min. 80 dB;

- zasilanie prądem stałym o napięciu od 3 do 4,5 V z trzech baterii R-20 lub trzech akumulatorów KRs-35/62, albo napięciem 12 V podawanym z zewnątrz (przy wyjętych ogniwach z aparatu);

- czas pracy baterii około 120 h;

- masa 2,8 kg;

- moc induktora nie mniejsza niż 2,2 W;

- odporność aparatu na przepięcia – 2kV;

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem aparatu przez napięcie 220 V 50 Hz. podane na zaciski L1 i L2.

Budowa telefonu:

- aparat telefoniczny AP-82 ma składać się ze skrzynki aparatu, płyty montażowej
i mikrotelefonu;

- skrzynka aparatu wykonana z masy plastycznej koloru khaki, odpornej na uszkodzenia mechaniczne;

- skrzynka aparatu ma składać się z: pudełka, wieka oraz denka mocowanego do pudełka za pomocą wkrętów;

- w przedniej i bocznej ściankach wieka wycięcia służące do wprowadzenia przewodów linii i uziemienia oraz wprowadzenia sznura mikrotelefonu;

- w tylnej ściance pudełka gniazdka radiowe służące do podłączenia zewnętrznego napięcia zasilania;

- do górnej części pudełka przymocowane: przycisk PO odłożenia mikrotelefonu (dla pracy w systemie CB), sprężyna dociskająca mikrotelefon, gniazdo złącza mikrotelefonu, gniazdo służące do ustawienia rodzaju pracy MB - CB za pomocą zwieracza, zaciski podłączenia linii L1 i L2, zacisk uziemienia Z, zacisk LK służący do urządzania punktu kontrolno-telefonicznego PKT;

- wewnątrz pudełka zamykany pojemnik na baterie lub akumulatory oraz induktor, płytka stabilizatora zasilania, odgromniki, wkładka słuchawkowa W66s elektronicznego odbiornika wywołania induktorowego, sprężyny przełącznika PO, rezystor podłączony pomiędzy zaciskami LK i L2.

- OCENA ZGODNOŚCI WYROBU PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA (OiB) PAŃSTWA.

Nie podlega ocenie zgodności wyrobu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

- OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH.

Aparat telefoniczny AP-82 nie jest urządzeniem kryptograficznym, którego obrót podlega szczególnemu nadzorowi. W związku z powyższym obrót nimi odbywa się na zasadach ogólnych przy zachowaniu wymaganej odrębnymi przepisami ochrony praw autorskich
i patentów.

- KLAUZULA JAKOŚCIOWA.

Nie będzie realizowany odbiór wojskowy przez przedstawiciela Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego. Odbiór będzie realizowany w miejscu dostawy wskazanym w umowie przez osoby wskazane przez Zamawiającego.

- KLAUZULA KODYFIKACYJNA.

Wyrób nie będzie podlegał kodyfikacji.

- GWARANCJA, SERWIS, ZABEZPIECZENIE W CZĘŚCI ZAMIENNE.

  - Gwarancja nie mniej niż 24 miesięcy.

  - Wykonawca zapewni pełną obsługę serwisową w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy.

- DOZÓR TECHNICZNY.

Wyrób nie podlega dozorowi technicznemu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1468).

- WYMAGANIA METROLOGICZNE.

Elementy systemy nie podlegają zabezpieczeniu metrologicznemu.

- OCHRONA ŚRODOWISKA.

Nie dotyczy.

- UPRAWNIENIA WYKONAWCÓW.

Nie ma szczególnych wymagań w zakresie wymaganych od Wykonawcy koncesji.

- TERMIN REALIZACJI.

Do dnia 28.11.2025 r.

- MIEJSCE DOSTAWY.

Sprzęt dostarczyć do miejsc wskazanych w umowie przez zamawiającego.

- INNE WYMAGANIA.

  - Aparat telefoniczny AP-82 powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany najpóźniej
w roku 2024, spełniać wymagania techniczne i jakościowe dla tego typu wyrobów.

  - Oferowane aparaty telefoniczne muszą być kompatybilne i zapewniać pełną interoperacyjność na wszystkich poziomach funkcjonalnych i technicznych z obecnie eksploatowanymi w Siłach Zbrojnych RP.