ZP.271.03.2020.1022

Załącznik nr 1.15

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 15: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MONTAŻU URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH-CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MONTAŻU URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH-CKZ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznej”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych.

W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy: siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

| LP | NAZWA POZYCJI | ILOŚĆ | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | stanowisko do montażu układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych z dodatkowym Silnikiem hydraulicznym | 5 szt | - 1. Stanowisko montażowe z blatem odciekowym o wymiarach 800 mm x 590 mm (+/- 10%) i pionową siatką montażową ( 800 mm x 1000 mm (+/- 10%)), mobilne, wyposażone w wyłącznik awaryjny, wyłącznik nadmiarowo-prądowy – dedykowane stanowisko do zestawu hydrauliki – 1 szt. - 2. Blok rozdzielający sygnał hydrauliczny: 6-kanałowy (3 x zasilanie, 3 x powrót), z manometrem, szybkozłącza bezwyciekowe, uchwyt montażowy – 1 szt. - 3. Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania, szybkozłącza bezwyciekowe, uchwyt montażowy – 2 szt. - 4. Siłownik hydrauliczny jednostronnego działania ze sprężyną zwrotną, szybkozłącza bezwyciekowe, uchwyt montażowy – 1 szt. - 5. Rozdzielacz hydrauliczny 4/3 sterowany ręcznie – 1 szt. - 6. Płyta przyłączeniowa do rozdzielacza 4/3 sterowanego ręcznie, szybkozłącza bezwyciekowe, uchwyt montażowy – 1 szt. - 7. Rozdzielacz hydrauliczny 4/3 sterowany elektrycznie: cewki 24 V, przewody elektryczne z wtyczką – 1 szt. - 8. Płyta przyłączeniowa do rozdzielacza 4/3 sterowanego elektrycznie, szybkozłącza bezwyciekowe, uchwyt montażowy – 1 szt. - 9. Rozdzielacz hydrauliczny 3/2 sterowany elektrycznie: cewka 24 V – 1 szt. - 10. Płyta przyłączeniowa do rozdzielacza 3/2 sterowanego elektrycznie, szybkozłącza bezwyciekowe, uchwyt montażowy – 1 szt. - 11. Rozdzielacz hydrauliczny 4/3 sterowany pneumatycznie – 1 szt. - 12. Płyta przyłączeniowa do rozdzielacza 4/3 sterowanego pneumatycznie, szybkozłącza bezwyciekowe, uchwyt montażowy, przyłącza pneumatyczne G 1/8” – 1 szt. - 13. Zawór dławiący, szybkozłącza bezwyciekowe, montaż na przewód – 3 szt. - 14. Zasilacz hydrauliczny: z pompą, zbiornikiem z olejem hydraulicznym, manometrem; przepływ ok. 0,3 l/min, ciśnienie nominalne 45 bar, zasilanie 230 V AC – 1 szt. - 15. Uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów 24 V DC: 4 wejścia/4 wyjścia, z możliwością współpracy ze sterownikiem PLC, zestaw złączek zapasowych – 1szt. - 16. Zasilacz 24 V DC/90 W, z przewodem – 1 szt. - 17. Czujnik położenia siłownika – 2 szt. - 18. Przewody hydrauliczne z szybkozłączami bezwyciekowymi – 13 szt. - 19. Dokumentacja techniczna i instrukcja użytkownika z przykładami ćwiczeń – 1 szt. - 20. Silnik hydrauliczny z uchwytem montażowymi, szybkozłączami bezwyciekowymi – 1 szt. - 21. Gwarancja 24 miesiące |
| 2. | Zawór 5/2 bistabilny sterowany elektrycznie 24V DC - kompletny | 10 szt | - Zawór sterowany elektrycznie 5/2 G1/8 bistabilny - Cewka 24VDC + Wtyczka z diodą LED - 2 szt. - Tłumik hałasu płaski G1/8 – 2 szt. |
| 3. | Chwytak pneumatyczny | 2 szt | - Chwytak pneumatyczny średnica D20, kąt otwarcia szczęk 180° Złączki: - Złączka prosta wtykowa M5 fi 4 Metal - 6 szt. - Złączka kątowa wtykowa M5 fi 4 Metal – 2 szt. - Złączka kątowa obrotowa M5 fi 4 Metal – 2 szt. - Zawór dławiąco-zwrotny wkręcany M5 fi 4 Metal – 2 szt. |
| 4. | Siłownik wahadłowy | 2 szt | - Siłownik wahadłowy średnica 32, kąt obrotu 90° jedna sztuka z regulacją; druga sztuka bez regulacji Złączki: - Złączka kątowa wtykowa G1/8 fi 4 Metal – 10 szt. - Złączka kątowa obrotowa G1/8 fi 4 Metal – 5 szt. - Zawór dławiąco-zwrotny wkręcany G1/8 fi 4 Metal – 10 szt. - Tłumik hałasu z regulacją sprężyna G1/8 -10 szt. |
| 5. | Siłownik beztłoczyskowy | 2 szt | - Siłownik beztłoczyskowy średnica D25, skok 500mm jedna sztuka wózek długi; jedna sztuka wózek krótki - Złączki: - Złączka prosta wtykowa G1/8 fi 4 Metal - 12 szt. - Złączka kątowa wtykowa G1/8 fi 4 Metal – 10 szt. - Złączka kątowa obrotowa G1/8 fi 4 Metal – 5 szt. - Zawór dławiąco-zwrotny wkręcany G1/8 fi 4 Metal – 10 szt. - Tłumik hałasu z regulacją sprężyna G1/8 -10 szt. |

13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

42132120-0 Hydrauliczne siłowniki zaworowe

42131000-6 Krany, kurki i zawory

35125100-7 Czujniki

44164200-9 Przewody rurowe

42121200-5 Silniki hydrauliczne

34325100-2 Tłumiki

42420000-6 Łopatki, szufle, łyżki i chwytaki do dźwigów lub koparek

42132100-4 Siłowniki zaworowe